ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-

โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จังหวัดสงขลา

- ชื่อโครงการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จังหวัดสงขลา

- ความเป็นมา

ตามที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้จัดทำโครงการให้การสนับสนุนการดำเนิน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยในการสนับสนุน พพ.ให้การสนับสนุนแบบให้เปล่า (Investment Subsidy)ร้อยละ 100 สำหรับการดำเนินงานทางด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่หน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็นการสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเครื่องจักร รวมถึงการติดตั้งทดสอบด้านอนุรักษ์พลังงานหรือสนับสนุนเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้องด้านอนุรักษ์พลังงานและสนับสนุนค่าที่ปรึกษาไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินสนับสนุนอุปกรณ์ตามงบประมาณที่หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างจริง โดยทาง โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จังหวัดสงขลา ได้รับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จังหวัดสงขลา  และเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จังหวัดสงขลามีความประสงค์ที่จะจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์โดยอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนได้แก่ เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง inverter

- วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อสำรวจ ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานในหน่วยงานภาครัฐที่ขอการสนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของหน่วยงานได้

3.2 เพื่อผลักดันให้ได้ตามเป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงาน ปี พ.ศ.2558 – 2579

3.3 เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของแนวทางการใช้พลังงานของประเทศ มีทัศนคติที่มุ่งมั่นในการอนุรักษ์พลังงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องตามนโยบายของรัฐ สร้างคนสร้างอาชีพด้านพลังงานตามแนวทางประชารัฐ

3.4 เพื่อสร้างเป็นศูนย์สาธิตหรือศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน เป็นตัวอย่างในด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไป

โดยมีปริมาณงานดังนี้

1.เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง inverter

1.1	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 1เครื่อง

1.2	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู 1เครื่อง

4.ขอบเขตงาน

4.1	คุณลักษณะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Inverter

4.1.1 เครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter สำหรับรุ่นและขนาดตั้งแต่ 13,000 – 40,000BTU/hr จะต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงาน ไม่ต่ำกว่า 15.0(BTU/hr/W) เป็นเครื่องที่ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพการประหยัดไฟเบอร์ 5SEER ตามเกณฑ์ปี 2015 (พ.ศ. 2558) จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำหรับรุ่นและขนาดตั้งแต่ 44,000 – 60,000BTU/hr จะต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงาน ไม่ต่ำกว่า 15.0(BTU/hr/W) และต้องมีหนังสือรับรองผลการทดสอบค่าประสิทธิภาพพลังงาน SEER จากห้องทดสอบที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 โดยมีสำเนาเอกสารแนบในวันยื่นซอง

4.1.2	เครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยมีหนังสือยืนยันต้นฉบับจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายหลัก

4.1.3	สำเนาหนังสือรับรองค่าประสิทธิภาพการประหยัดไฟเบอร์5SEER ตามเกณฑ์ปี 2015 (พ.ศ. 2558) จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทย (กฟผ.)

4.1.4	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ที่มีขีดความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียูต่อชั่วโมง ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก.1155-2557 และ มอก.2134-2553 โดยมีสำเนาเอกสารแนบในวันยื่นซอง

4.1.5	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน เป็นเครื่องที่ประกอบสำเร็จเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิตภายในประเทศ ที่มาตรฐานดังนี้

4.1.5.1 ระบบบริหารคุณภาพ ISO. 9001:2015 ว่าด้วยการออกแบบ และผลิตเครื่องปรับอากาศ  และเครื่องทำความเย็นที่ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยมีสำเนาเอกสารแนบในวันยื่นซอง

4.1.5.2 มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO. 14001:2015 ภายใต้ขอบข่ายการผลิตเครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งภายในทั่วไป และเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมโดยมีสำเนาเอกสารแนบในวันยื่นซอง

4.1.5.3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบจัดการชีวอนามัย OHSAS. 18001:2007  ภายใต้ขอบข่ายการผลิตเครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งภายในทั่วไป และเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมโดยมีสำเนาเอกสารแนบในวันยื่นซอง

4.1.5.4 มาตรฐาน มรท. 8001-2553 ระดับสมบูรณ์ ว่าด้วยการได้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีสำเนาเอกสารแนบในวันยื่นซอง

4.1.5.5 มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 เป็นอย่างต่ำว่าด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  อย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง  จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีสำเนาเอกสารแนบในวันยื่นซอง

4.1.5.6 เอกสารแสดงการรับประกันคอมเพรสเซอร์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และอุปกรณ์อื่นๆ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี นับจากวันส่งมอบงานและจะต้องมีเอกสารหนังสือรับรองยืนยันจากผู้รับจ้างหรือผู้ผลิตว่ามีอะไหล่สำรองไว้บริการหลังการขายไม่น้อยกว่า 5 ปีเครื่องปรับอากาศเป็นยี่ห้อเดียวกันทั้งโครงการ วัสดุ อุปกรณ์ จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน โดยรับประกันความเสียหายและการเกิดการชำรุดบกพร่อง อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของผู้รับจ้างที่ขาดคุณภาพ หรือใช้วัสดุไม่ดีพอ หรือการปฏิบัติงานประกอบติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน ผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ หากไม่เข้าซ่อมแซมภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ซื้อสงวนสิทธิ์ให้ผู้รับจ้างรายอื่นเข้าดำเนินการแทน โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

4.1.6 รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น/แขวนใต้ฝ้า (CEILING SUSPENDED TYPE)

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประกอบด้วยเครื่องระบายความร้อน เครื่องส่งลมเย็น ท่อสารความเย็น และอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ ทั้งชุดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบสำเร็จมาจากโรงงานของผู้ผลิตที่เป็นต้นกำเนิดผลิตภัณฑ์ (COUNTRYOF ORIGINAL PRODUCT) และผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์นั้นภายในโรงงานที่มีคุณภาพ เครื่องระบายความร้อนเป็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศตามที่ระบุในแบบหรือรายการอุปกรณ์และเมื่อใช้คู่กับเครื่องส่งลมเย็นตามรุ่นที่ผู้ผลิตแนะนำและสามารถทำความเย็นรวมได้ไม่น้อยกว่าข้อกำหนดในแบบหรือรายการอุปกรณ์ ดังนี้

4.1.6.1 คอนเด็นซิ่งยูนิต (CONDENSING UNIT) ระบายความร้อนด้วยอากาศ ประกอบเรียบร้อยทั้งชุดมาจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

-ส่วนโครงภายนอก (CASING , CABINET) ทำด้วยแผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการกันสนิมและกระบวนการเคลือบอบ/สี หรือวัสดุที่ทนต่อการเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติกอัดแข็งที่เหมาะสำหรับการติดตั้งกลางแจ้ง ตัวโครงจะต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่สั่นสะเทือน หรือเกิดเสียงดังเมื่อใช้งาน

-เครื่องปรับอากาศต้องมีชุด INVERTER ๑ ชุดเพื่อควบคุมการเปลี่ยนความเร็วรอบของมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR) เป็นแบบโรตารี่,มอเตอร์หุ้มปิด (HERMETICALLLY SEALED ROTARY TYPE) ระบายความร้อนด้วยน้ำยา และที่มอเตอร์มีอุปกรณ์ป้องกันในกรณีที่เกิดความร้อนสูงเกินเกณฑ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายประชารัฐของรัฐบาล  อุปกรณ์สำคัญ เช่น

COMPRESSOR, DRIVER ต้องใช้ของที่ผลิตในประเทศไทยโดยต้องแนบแคตตาล็อก และเอกสารอ้างอิง        แหล่งที่ผลิตมาในวันยื่นซอง

-คอยล์ของคอนเด็นเซอร์ (CONDENSER COIL) เป็นท่อทองแดงที่ถูกอัดเข้ากับ     ครีบอลูมิเนียมซึ่งจะต้องเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยยึดแน่นกับท่อทองแดง และผ่านการทดสอบรอยรั่วและ      ขจัดความชื้นมาจากโรงงานผู้ผลิต

-พัดลมของคอนเด็นเซอร์ เป็นแบบใบพัดแฉก (PROPELLER) ได้รับการถ่วงสมดุล    มาเรียบร้อยมาจากโรงงานผู้ผลิต ขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร์ มีตะแกรงโปร่งป้องกันอุบัติเหตุ

-มอเตอร์พัดลม เป็นแบบหุ้มปิดมิดชิด มีอุปกรณ์ป้องกันการเกิดความร้อนสูง          เกินเกณฑ์ มีระบบรองลื่น แบบตลับลูกปืน หรือแบบปลอก ที่มีการหล่อลื่นระยะยาว

-ระบบไฟฟ้า 220V /1Ø /50Hz หรือ 380V /3Ø /50Hz

-อุปกรณ์ FILTER DRIER

4.1.6.2.เครื่องส่งลมเย็น (FAN COIL UNIT) ประกอบเรียบร้อยทั้งชุดมาจากโรงงานผู้ผลิต     ในประเทศไทย และเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกับคอนเด็นซิ่งยูนิต โดยมีรายละเอียดดังนี้

-เป็นแบบยึดติดฝ้าเพดาน ส่วนโครงภายนอกเป็นแบบที่ตกแต่งเสร็จทำจากวัสดุที่ทนต่อการเป็นสนิม  เช่น แผ่นเหล็กที่ผ่านการพ่นและอบสีเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต  ภายในบริเวณที่จำเป็นให้บุด้วยฉนวนยางหรือฟองน้ำหรือวัสดุเทียบเท่า มีถาดน้ำทิ้งที่หุ้มด้วยฉนวนดังกล่าวในการใช้งานปกติจะต้องไม่เกิดหยดน้ำเกาะที่ภายนอกของตัวโครง . ต้องมีระบบฟอกอากาศชนิดพลาสม่า ติดตั้งสำเร็จมาจากโรงงานผู้ผลิต โดยต้องเป็นระบบฟอกอากาศแบบพลาสม่าหรือชนิดแตกตัวประจุไอออน  โดยมีสำเนาเอกสารรับรองผลการทดสอบระบบฟอกอากาศแนบในวันยื่นซอง

-แผ่นฟอกอากาศแบบ ELECTROSTATIC ที่สามารถยับยั้งการเติบโตของเชื้อโรค โดยมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ และเอกสารรับรองผลการทดสอบแผ่นฟอกอากาศ

-พัดลมส่งลมเย็น เป็นพัดลมเป็นใบพัดขับเคลื่อนโดยตรงด้วยมอเตอร์ ซึ่งสามารถปรับความเร็วได้ ไม่น้อยกว่า 3 อัตรา

- มอเตอร์ มีอุปกรณ์ภายในป้องกันความร้อนสูงเกินเกณฑ์

- คอยล์เย็น (EVAPORATOR COIL) เป็นท่อทองแดงที่ถูกอัดเข้ากับครีบอลูมิเนียม ซึ่งจะต้องเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยยึดแน่นกับท่อทองแดง และผ่านการทดสอบรอยรั่วจากโรงงานผู้ผลิต

- ระบบควบคุม ควบคุมการทำงานด้วย  WIRED DIGITAL REMOTE CONTROLLER มีสวิทช์เปิด ปิด เครื่องปรับความเร็วรอบพัดลม ปรับอุณหภูมิ

- เครื่องปรับอากาศมีฟังก์ชั่นAuto restart กรณีระบบไฟฟ้าในอาคารเกิดความบกพร่อง เครื่องปรับอากาศสามารถกลับเข้าสู่โหมดการทำงานได้โดยอัตโนมัติ

- ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้ (Timer)

- แผงกรองอากาศเป็นแบบที่สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

- ระบบไฟฟ้า220V/1Ø /50Hz

4.1.6.3 อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ

- อุปกรณ์จ่ายสารทำความเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศเป็นแบบElectronic expansion valve   หรือ Capillary tube

-อุปกรณ์ป้องกัน HI-LO PRESSURE SWITCH สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาด  40,000 บีทียู ขึ้นไป

5.	แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

ตามแบบแปลนงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและหลอดไฟฟ้าตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน       ในหน่วยงานภาครัฐ-โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จังหวัดสงขลา

6.	ระยะเวลาการดำเนินการ

กำหนดเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

7.	ระยะเวลาส่งมอบงาน

โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จังหวัดสงขลากำหนดเวลาการส่งมอบงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน         นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่ง โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จังหวัดสงขลาจะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น       1 งวดดังนี้

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินค่างานให้ 100 % ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- ติดตั้งหลอดหรือโคมหลอดLEDแล้วเสร็จ 100 % ของงานตามสัญญา

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง Inverter แล้วเสร็จ 100 % ของงานตามสัญญา

- จัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและตำแหน่งการติดตั้งแล้วเสร็จทั้งหมด

- จัดทำสรุปรายงานวัสดุอุปกรณ์ที่ได้ทำการรื้อถอนตามตำแหน่งการติดตั้งแล้วเสร็จทั้งหมด

- แก้ไขงานDefect List ตามที่ผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไขทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการภายใน 90 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

* หมายเหตุ การเบิกจ่ายเงินค่างานให้ผู้รับจ้างได้ก็ต่อเมื่อ พพ.ได้โอนเงินค่าจ้างให้เท่านั้น

8.	วงเงินในการจัดจ้าง

8.1	ราคากลางของงานประกวดราคาในครั้งนี้ได้กำหนดไว้เป็นวงเงินจำนวน 73,100.00 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

8.2	ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค             จำนวน 3,655.00 บาท (สามพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)

9.อัตราค่าปรับ

9.1	หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและส่งมอบผลงานให้หน่วยงานตามเวลาที่กำหนดในข้อ 7 จะต้องชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.02 ต่อวันของราคางาน

9.2	หากถูกปรับเกินร้อยละ 10 ของค่าจ้างตามสัญญา หน่วยงานมีสิทธิยกเลิกสัญญาจ้าง         หรือตัดงานบางส่วนหรือทั้งหมด และให้ผู้รับจ้างอื่นเข้าทำงานแทน

10. เงื่อนไขการดำเนินงาน

การดำเนินการของผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติดังนี้

10.1	ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่หน่วยงานกำหนดอย่างเคร่งครัดในระหว่างดำเนินการ

10.2	วัสดุที่ไม่ใช้แล้วในส่วนที่เป็นของผู้รับจ้างจะต้องนำออกนอกเขตอาคารของหน่วยงาน และส่วนที่เป็นของหน่วยงานจะต้องนำไปกองไว้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย ณ จุดที่หน่วยงานกำหนด

10.3	ในการดำเนินการตามสัญญานี้หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของหน่วยงานเสียหาย       ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมหรือดีกว่า โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

10.4	ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติติตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเรื่อง                  ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างและเครื่องจักรกล

10.5	ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในอาคารของหน่วยงานในแต่ละวัน    พร้อมใบลงชื่อและสำเนาบัตรประชาชน

10.6	ผู้รับจ้างจะขนของและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานได้ในช่วงนอกเวลาราชการ และช่วงเวลาอื่นที่มีการตกลงกันไว้ก่อนล่วงหน้ากับหน่วยงานเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้รับจ้างจะถือเอาความล่าช้าในการขนวัสดุอุปกรณ์เป็นสาเหตุของการขอต่ออายุสัญญามิได้

10.7	ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ทุกวัน(ยกเว้นหน่วยงานสั่งให้หยุดงาน)โดยการทำงานต้อง      ไม่กระทบต่อการใช้พื้นที่ของหน่วยงานและงานที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังในระดับที่เกินกว่ามาตรฐานกำหนดจะต้องดำเนินการนอกเวลาราชการ

10.8	ผู้รับจ้างจะต้องขออนุญาตใช้วัสดุทุกชนิดที่จะนำมาใช้ในโครงการนี้ และยื่นขออย่างน้อย          5 วันทำการก่อนที่จะนำมาใช้ในงาน โดยต้องระบุรายละเอียดคุณสมบัติของวัสดุให้ชัดเจนรวมทั้งส่งตัวอย่างและ / หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

10.9	การทดสอบคุณสมบัติหรืองานตามข้อกำหนด ตลอดจนงานทดสอบในสนามผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเองภายใต้การควบคุมงานของหน่วยงานหรือจัดส่งไปทำการทดสอบกับหน่วยงานราชการ            ที่น่าเชื่อถือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

10.10	ผู้รับจ้างจะต้องคำนวณหาปริมาณงานและจะต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดของปริมาณงานที่เสนอหากมีข้อสงสัยในปริมาณงานผู้รับจ้างจะต้องไปตรวจสอบเอง ณ สถานที่ดำเนินการและจะนำมาเป็นข้ออ้างในการขอเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานอีกไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่มีการแก้ไขงานหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแบบภายหลังจากในการเสนอราคาฯหน่วยงานสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาจ่ายให้หรือหักคืนจากผู้รับจ้าง

11.การส่งมอบงาน

11.1	หลังงานติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องอบรมการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ได้ติดตั้งใหม่ให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

11.2	ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อภายในระยะเวลาที่หน่วยงานกำหนดในสัญญาซื้อขาย

11.3	ให้ผู้รับจ้างแนบคู่มือการใช้งานส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบงานอย่างน้อย 3 ชุด

11.4	ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำอุปกรณ์สาธิตพร้อมบอร์ดแสดงวิธีการทำงานเพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้เพื่อให้ผู้ที่สนใจทราบถึงรายละเอียดวิธีการทำงาน การประหยัดพลังงาน และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน

12. ระยะเวลารับประกันผลการติดตั้ง

12.1	โดยผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความเสียหายของผลการติดตั้งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานตรวจรับมอบงานงวดสุดท้าย

12.2	อุปกรณ์ทั้งหมดที่ติดตั้งให้หน่วยงานจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานมาก่อนโดยผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความเสียหายและการเกิดการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจาก               การดำเนินงานของผู้รับจ้างที่ขาดคุณภาพหรือใช้วัสดุไม่ดีพอ หรือการปฏิบัติงานประกอบติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน ผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน            หากไม่เข้าซ่อมแซมในระยะเวลาที่กำหนด หน่วยงานสงวนสิทธิ์ผู้รับจ้างรายอื่นเข้าดำเนินการแทนโดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

12.3	ผู้รับจ้างจะต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ลงชื่อ................................................. ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ์  บำบัดทุกข์)

ลงชื่อ................................................. กรรมการ		ลงชื่อ................................................. กรรมการ

(นางประนมชาติดำ)                                            (นางอาภรณ์  แก้ววิชิต)